Uchwała Nr XX/121/2008

Rady Gminy Miłki

z dnia 24.04.2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Rydzewo (przy lesie)

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) w związku z art.18 ust.2 pkt.5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 954, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005r. Nr 175, poz. 1462, z 2006r. Nr 12, poz. 63) Rada Gminy Miłki uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§ 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 9,59 ha, wyznaczony uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Gminy Miłki z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rydzewo.

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:

- niniejszy tekst planu miejscowego,

- rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

- rozstrzygnięcie o zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłki, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

- rozstrzygnięcia w sprawie sposobu uwzględnienia uwag do planu, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

- rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji i zasad finansowania gminnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Na rysunku planu miejscowego następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granice opracowania planu,

- linie rozgraniczające obszary funkcjonalne,

- oznaczenia cyfrowo-literowe obszarów funkcjonalnych,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- kierunek kalenic głównych budynków

§ 4. O ile niniejsza uchwała nie stanowi inaczej, występujące w niej podstawowe terminy należy rozumieć następująco:

- “nieprzekraczalna linia zabudowy” jest to linia, której nie może przekroczyć żadna część budynku;

- “obszar funkcjonalny” lub “obszar” oznacza teren wyróżniony w planie ze względu na przeznaczenie i zasady zagospodarowania i oznaczony w tekście oraz na Rysunku Planu cyfrowym symbolem funkcji,

- “obszar opracowania” jest to zdefiniowany przedstawioną na Rysunku Planu granicą opracowania obszar, którego dotyczy niniejsza uchwała,

- “plan” oznacza niniejszą uchwałę wraz z załącznikami, stanowiącą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- “zabudowa” są to wszelkie obiekty budowlane wyniesione ponad poziom terenu, poza nawierzchniami ciągów komunikacyjnych, elementami sieciowej infrastruktury technicznej i niekubaturowymi obiektami małej architektury,

- “zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,

- “usługi turystyczne” – należy przez to rozumieć usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

- “usługi nieuciążliwe” - należy przez to rozumieć funkcję usługową i produkcyjną jako działalność gospodarczą możliwą do prowadzenia na terenie działki budowlanej, której funkcjonowanie nie powoduje szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, z wykluczeniem działalności, której poziom korzystania ze środowiska przekracza granice posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich,

- “zasady ogólne podziału nieruchomości” – zasady podziału nieruchomości opisane w powszechnie obowiązujących przepisach o gospodarce nieruchomościami.

- “powierzchnia zabudowy” - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy budynków do powierzchni działki lub terenu;

- “powierzchnia terenu biologicznie czynna” - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodą powierzchniową na działce budowlanej, a także 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

§ 5. Na cele nierolnicze i nieleśne przeznacza się 8,15 ha, w tym: RIVb – 2,38 ha, PsIV – 0,40 ha, RV – 5,37 ha, las - LsV o powierzchni 1,44 ha – pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 6. W obszarze opracowania wyróżnia się następujące rodzaje obszarów funkcjonalnych:

    - MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej turystycznej,

    - ZL - teren lasu,

- KD - tereny dróg dojazdowych i wewnętrznych,

- KX - teren ciągu pieszo-jezdnego.

- K – teren przepompowni

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w poszczególnych obszarach funkcjonalnych zawarte są w Rozdziale II niniejszej uchwały.

§ 8. Dla potrzeb ochrony przed hałasem ustala się, że obszar opracowania jest terenem przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

§ 9. Na obszarze opracowania znajdują się zabytki w postaci stanowisk archeologicznych, które figurują w ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków Delegatury w Ełku jako:

- A – Rydzewo, stanowisko nr 56 (AZP20-73/64) - osada z wczesnego średniowiecza,

- B - Rydzewo, stanowisko nr 58 (AZP20-73/66) ślad osadnictwa od epoki brązu po wczesne średniowiecze.

Stanowiska archeologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają ochronie i opiece. W związku z powyższym wszelkie działania na obszarze stanowisk archeologicznych muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku, prace ziemne na obszarze stanowisk archeologicznych wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych. W przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są one zabytkiem, inwestor i wykonawca robót jest obowiązany wstrzymać wszelkie prace, zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ełku.

§ 10. Teren opracowania planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

§ 11. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w odniesieniu do poszczególnych obszarów funkcjonalnych zawarte są w Rozdziale II.

§ 12. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków podziału nieruchomości zawarte są w Rozdziale II.

§ 13. W obszarze opracowania nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W zależności od potrzeb ustala się możliwość realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 14.1 Zasilanie zabudowy w energię elektryczną – z istniejącej sieci elektroenergetycznej, po uzyskaniu warunków technicznych wydanych przez ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko lub inny właściwy rejon energetyczny, przy czym stosownie do potrzeb dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/NN.

    - Ostateczna ilość projektowanych urządzeń SN i nN wyniknie z potrzeb opracowywanego terenu i warunków przyłączenia poszczególnych obiektów. W związku z powyższym rezerwa terenu na w/w urządzenia może ulec zmianie.

    - Sieci elektroenergetyczne służące do zasilania planowanych obiektów będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami energetycznymi.

§ 15.1 Zaopatrzenie zabudowy w energię cieplną do ogrzewania budynków – z indywidualnych źródeł ciepła.

2. Indywidualne zaopatrzenie w ciepło z nieemisyjnych lub niskoemisyjnych źródeł ciepła (energia elektryczna, gaz, olej itp.).

§ 16. Zaopatrzenie w wodę - wyłącznie z komunalnej sieci wodociągowej.

§ 17. Odprowadzanie ścieków - wyłącznie kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Miłkach. Wskazuje się orientacyjny teren planowanej przepompowni ścieków, której lokalizacja może ulec zmianie na etapie podziału terenu i planu realizacyjnego

§ 18. Odprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo do gruntu w granicach poszczególnych działek budowlanych.

Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni utwardzonych – kanalizacją deszczową lub bezpośrednio do cieków, rowów odwadniających i/lub do ziemi, z zapewnieniem wymaganego przepisami stopnia oczyszczania.

§ 19. Gromadzenie odpadów stałych w małych kontenerach i wywożenie na gminne wysypisko lub na innych zasadach ustalonych przez władze gminy

§ 20. Ewentualne warunki w zakresie telefonizacji terenów objętych planem ustalać będzie właściwy Zakład Telekomunikacji TP.

§ 21. Ustala się możliwość wprowadzenia innych elementów uzbrojenia terenu w oparciu o obowiązujące przepisy bez konieczności wprowadzenia zmian do planu. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami infrastruktury technicznej, dopuszcza się jej przebudowy i dostosowania do projektowanego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz za zgoda i na warunkach Zarządcy sieci.

§ 22. Ustala się stawkę 20 % dla naliczania opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych obszarów funkcjonalnych

§ 23.1. Ustala się tereny planowanej zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5.

    - Na terenach o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, zamiennie ustala się usługi turystyczne.

    - Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego:

- zasady podziału terenu na działki budowlane wskazano na rysunku planu, z zachowaniem poniższych ustaleń:

- minimalna szerokość działki budowlanej – 23 m,

- minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1200 m2.

- dostęp do działek z planowanych dróg o symbolu KD, zakazuje się zjazdów z terenu o symbolu MN5 i z części terenu o symbolu MN3, na drogę o symbolu KZ,

- ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

- min. 10 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną, oznaczoną symbolem KZ,

– min. 6 m od linii rozgraniczających drogi oznaczone symbolami KD, min. 12 m od ściany lasu, inne odległości ustalają obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

- budynki mieszkalne, usługowe – wolnostojące lub bliźniacze, z ewentualnymi dobudowanymi garażami, zlokalizowane we frontowej części działki; na zapleczu tych budynków dopuszcza się realizację wolno stojących budynków o funkcji gospodarczej, garażowej, usługowej mieszkaniowej, o ile pozwolą ustalenia planu i obowiązujące przepisy szczególne,

- współczynnik zabudowy działki do – 25 %,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60 %

- obowiązkowym elementem zagospodarowania działki - musi być zieleń wysoka, zaleca się rodzime gatunki drzew i krzewów, dostosowane do rodzimych warunków fizjograficznych,

- miejsca postojowe należy zabezpieczyć w granicach własnych działek,

- ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m. Zaleca się ogrodzenia z siatki ukryte w zieleni.

4. Dla terenów o symbolu: MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, ustala się następujące zasady zabudowy:

  - projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne lub usługowe turystyczne, muszą spełniać następujące warunki:

- wyniesienie poziomu parteru ponad teren projektowany nie może przekraczać 0,6 m,

- budynki parterowe z dachami dwuspadowymi lub wielopołaciowymi, pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina), nachylenie głównych połaci dachowych 30 – 50°,

- obowiązujące kierunki kalenic głównych brył budynków mieszkalnych, usługowych - wskazano na rysunku graficznym,

- do wykończenia elewacji stosować materiały tradycyjne: tynk, drewno, cegła, kamień,

b) dla projektowanych budynków gospodarczych, garażowych i innych, zlokalizowanych na zapleczu działki, ustala się:

- budynki parterowe z dachami pokrytymi dachówką w kolorze ceglasto-czerwonym lub materiałem naturalnym (gont drewniany, trzcina); nachylenie głównych połaci dachowych do 45°,

- długość elewacji – do 9 m, wysokość do – 7 m,

- wykończenie elewacji: tynk, drewno, cegła, kamień,

5. Na terenie o symbolu MN1, znajduje się zabytek w postaci stanowiska archeologicznego, oznaczony na rysunku planu literą “ A “ .

A – Rydzewo, stanowisko nr 56 (AZP 20-73/64) – osada z wczesnego średniowiecza,

Wszelkie działania na obszarze stanowiska archeologicznego muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku. Prace ziemne na obszarze stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

§ 24. W obszarze oznaczonym symbolem ZL, stanowiącym teren lasu, należy prowadzić racjonalną gospodarkę leśną z uwzględnieniem następujących zasad:

- zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy,

- zasady gospodarki leśnej określają obowiązujące przepisy o lasach.

§ 25. 1. Ustala się tereny projektowanych dróg dojazdowych, oznaczone symbolem KD.

2. Dla terenów o symbolu KD, ustala się:

- minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 9 m,

- projektuje się jezdnię o szerokości 6 m,

- zakazuje się utwardzania żużlem,

- w liniach rozgraniczających prowadzenie infrastruktury technicznej

§ 26. 1. Ustala się teren projektowanej drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW.

2. Dla terenu o symbolu KDW, ustala się:

1) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających 9 m,

2) projektuje się jezdnię o szerokości 6 m,

    - zakazuje się utwardzania żużlem,

4) w liniach rozgraniczających prowadzenie infrastruktury technicznej

3. Na terenie o symbolu KDW, znajduje się stanowisko archeologiczne oznaczone na rysunku planu literą “B”.

B - Rydzewo, stanowisko nr 58 (ALP 20-73/66) – ślad osadnictwa od epoki brązu po wczesne średniowiecze.

Wszelkie działania na obszarze stanowiska archeologicznego muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Ełku. Prace ziemne na obszarze stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych.

§ 27. Ustala się teren ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony na rysunku planu symbolem KX, będącego przedłużeniem wyznaczonego ciągu pieszo-jezdnego na sąsiedniej działce.

2. Dla terenu o symbolu KX ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 7 m, zakazuje się utwardzania żużlem.

§ 28. Ustala się teren planowanej przepompowni ścieków, oznaczony symbolem K.

Inną lokalizację przepompowni ścieków dopuszcza się jedynie w przypadku ustalenia na etapie projektowania sieci kanalizacyjnej, lokalizację lepszą z techniczno-ekonomicznego punktu widzenia, przy czym po ustaleniu w ten sposób nowej lokalizacji obszar o symbolu K można przeznaczyć na cele zgodne z przeznaczeniem terenów sąsiednich.

ROZDZIAŁ III

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miłki.

§ 30. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mikołaj Fedorowicz