Karta informacyjna przedsięwzięcia

zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana w miejscowości Czyprki gmina Miłki i będzie polegać na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami mającej na celu zaopatrzenie w wodę do celów socjalno-bytowych oraz przeciw pożarowych. Trasa wodociągu została zaprojektowana od nowo budowanej sieci wodociągowej w miejscowości Malinka gmina Wydminy w kierunku miejscowości Czyprki i kolejno przez całą miejscowość wzdłuż drogi wojewódzkiej 656. Po drodze dochodzi do kilku odgałęzień sieci wodociągowej.

Pierwsze rozgałęzienie sieci wodociągowej następuję przy drodze gminnej w kierunku posesji nr 30 oraz 32. Do tych posesji wodociąg przebiegać będzie głównie w pasie drogi gminnej i zakończy się na posesji nr 32.

Do kolejnego odejścia sieci dochodzi przy w drodze żwirowej gminnej w kierunku posesji pomiędzy posesjami nr 9 i 10. Sieć wodociągowa przebiegać będzie głównie w pasie drogi gminnej w kierunku kolejnych posesji  rozdzielając się zgodnie z drogami gminnymi do posesji nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Na wskazanych posesjach odgałęzienie sieci wodociągowej zostanie zakończone.

Kolejno sieć wodociągowa rozdzieli się przy budynku nr 7 w kierunku posesji nr 8.

Ostatnim odejściem wodociągu będzie w drodze gruntowej przy posesji nr 2 w kierunku posesji nr 3 i 5.

Zakończenie sieci wodociągowej nastąpi za ostatnimi zabudowaniami zwartej zabudowy miejscowości Czyprki wzdłuż drogi wojewódzkiej.

Zaplanowano również wykonanie przyłączy wodociągowych do wszystkich zabudowanych działek przylegających do projektowanej sieci wodociągowej.

Cała inwestycja ma charakter liniowy a jej przebieg zaprojektowano głównie w pasach drogowych oraz częściowo przez prywatne posesje. Inwestycja nie będzie znacząco ani długotrwale oddziaływać na otaczającej środowisko.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Planowane przedsięwzięcie przebiegać będzie w pasach dróg  gminnych oraz przez prywatne posesje. W pobliżu trasy wodociągu w miejscowości Czyprki zlokalizowane są głównie działki budowlane, poza miejscowością działki rolne. Teren objęty przedsięwzięciem jest już częściowo wyposażony w uzbrojenie podziemne oraz nadziemne.

Zamierzona inwestycja i nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu względem istniejącego stanu a zaplanowana trasa nie przewiduje wycinki istniejącego drzewostanu. Przedsięwzięcie będzie miało charakter krótkotrwały a po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wodociąg zaprojektowano z rur PE o średnicy od DN32 do DN 160 o łącznej długości  ok 6500m

Na trasie sieci wodociągowej posadowione zostaną hydranty na przy granicy gmin Miłki i Wydminy studnia z opomiarowaniem poboru wody.

- Rodzaj technologii

Inwestycja realizowana będzie głównie metodą odkrywkową tj. wykopu wąsko i szeroko  przestrzennego w pełnym oszalowaniu oraz bezwykopowo - przeciski poziome pod drogami. Dopuszcza się zastąpienie metody odkrywkowej na metodę bezwykopową przy użyciu przewiertów sterowanych. Sieć wodociągowa zaprojektowana została z rur PE Ø 32 160 łączonych metodą zgrzewania doczołowego lub za pomocą kształtek elektrooporowych metody te zapewniają całkowitą szczelność rurociągów.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

I wariant zerowy

Wstrzymanie procesu inwestycyjnego i zaniechanie budowy sieci wodociągowej. W miejscowości Czyprki ludzie zmuszeni do korzystania z własnych ujęć wody tj. studni kopanych, w których woda nie zawsze odpowiada warunkom wód zdatnych do spożywania przez ludzi.

II wariant realizacja inwestycji

Dzięki wykonaniu nowej sieci wodociągowej znacznie ulegną poprawie warunki bytowe mieszkańców miejscowości Czyprki. Zapewnienie dostępu do bieżącej wody spełniającej normy wody zdatnej do picia przez ludzi poprawi jakość produkcji w gospodarstwach rolnych.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wynosi: 1m3/dobę

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 25l/1h

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną: nie dotyczy

- cieplną: nie dotyczy

- gazową: nie dotyczy

- Rozwiązania chroniące środowisko

- prace budowlane prowadzone będą w porze dzienne w godzinach 7:00 – 17:00 w sposób ograniczający do minimum uciążliwość hałasową,

- zajęcie terenu w trakcie realizacji przedsięwzięcia ograniczone będzie do niezbędnego minimum, a materiały budowlane będą dostarczane na teren budowy sukcesywnie w zależności od postępu prac a ich składowanie będzie zlokalizowane przy trasie budowanej sieci wodociągowej, czasowo i w niewielkich ilościach,

- powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzenia prac odpady będą zagospodarowane zgodnie z przepisami,

- Zaplecze budowy należy zorganizować na placu utwardzonym z zabezpieczeniem terenu przed przedostaniem się nieczystości ropopochodnych bezpośrednio do jeziora.

- teren po wykonaniu robót ziemnych i po zapleczu budowy zostanie przywrócony do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie zmienione w związku z realizacją przedsięwzięcia,

- zastosowane technologia wykonania i materiały będą zapewniać szczelność sieci,

- maszyny oraz sprzęt budowlany i transportowy użyty w trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny techniczne i zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji możliwości zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, oraz będzie spełniać wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji spalin i hałasu do środowiska,

- Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

  - ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych: nie przewiduje się

  - ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych:  nie przewiduje się

  - ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.): nie przewiduje się

  - rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach): powstałe podczas prac budowlanych Odpady komunalne będą w miarę możliwości gromadzone w sposób selektywny i wywożone na komunalne składowisko przez wyspecjalizowane firmy.

  - ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory): nie przewiduje się

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Planowane przedsięwzięcie ze względu na usytuowanie i bardzo mały obszar inwestycyjny nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Obszar chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich – 0,1 km

Obszar chronionego Krajobrazu Wielkich Jezior Mazurskich  - 1 km

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego ok. 6,5 km

Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB280001) w odległości ok. 7,8 km

Mazurskie Bagna (kod obszaru PLH280054) w odległości ok. 12 km

Jezioro Woszczelskie (kod obszaru PLH280034) w odległości  ok. 20 km

Z uwagi na znaczne odległości planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony których wyznaczone zostały obszary Natura 2000.